# 单周期硬布线 MIPS 与多周期微程序 MIPS 实验整理

## 一、实验目标

本次实验主要完成两个版本的 MIPS 处理器控制器设计：

- 单周期硬布线控制器 MIPS

  - 使用组合逻辑根据 OP、Func 等字段直接产生控制信号。

  - 每条指令在一个时钟周期内完成取指、译码、执行、访存和写回。

  - 支持的主要指令包括：

    - add

    - slt

    - addi

    - lw

    - sw

    - beq

    - bne

    - syscall

- 多周期微程序控制器 MIPS

  - 使用控制存储器保存微指令。

  - 一条机器指令被拆分为多个微周期执行。

  - 微指令采用水平型微指令风格，每一位或每几位对应一个控制信号。

  - 通过微地址转移逻辑，根据当前指令类型跳转到对应的微程序入口。

实验过程中，重点调试了指令译码逻辑、控制信号生成、ROM/RAM 使用、分支跳转、syscall 停机逻辑、MDR、ALUOut、MemToReg 等多周期数据通路问题。

# 二、单周期硬布线 MIPS 设计

## 2.1 指令译码逻辑

单周期硬布线控制器中，首先根据指令的 OP 字段判断指令类型。

| 指令 | OP |
| --- | --- |
| R-type | 000000 |
| lw | 100011 |
| sw | 101011 |
| beq | 000100 |
| bne | 000101 |
| addi | 001000 |

对于 R 型指令，还需要进一步根据 Func 字段判断具体操作。

| 指令 | Func |
| --- | --- |
| add | 100000 |
| slt | 101010 |
| syscall | 001100 |

因此典型译码信号可以写为：

LW        = OP == 100011
SW        = OP == 101011
BEQ       = OP == 000100
BNE       = OP == 000101
ADDI      = OP == 001000
R_TYPE    = OP == 000000

ADD       = R_TYPE AND Func == 100000
SLT       = R_TYPE AND Func == 101010
SysCall   = R_TYPE AND Func == 001100

需要注意的是，ADD、SLT、SysCall 不能只判断 Func 字段，必须同时保证 OP = 000000。否则某些 I 型指令的低 6 位刚好等于某个 Func 值时，可能会被错误识别为 R 型指令。

## 2.2 RegDst 信号

寄存器堆写寄存器号通过一个二选一 MUX 选择：

MUX 0端：rt
MUX 1端：rd
选择信号：RegDst
输出：寄存器堆 W#

因此：

RegDst = 0 → 写 rt
RegDst = 1 → 写 rd

各指令对应关系如下：

| 指令 | 写入寄存器 | RegDst |
| --- | --- | --- |
| lw | rt | 0 |
| addi | rt | 0 |
| add | rd | 1 |
| slt | rd | 1 |
| sw | 不写寄存器 | 无所谓 |
| beq | 不写寄存器 | 无所谓 |
| bne | 不写寄存器 | 无所谓 |
| syscall | 不写寄存器 | 无所谓 |

推荐写法：

RegDst = ADD OR SLT

如果简单写成：

RegDst = R_TYPE

也可以在部分情况下工作，但必须保证 syscall 时 RegWrite = 0，否则可能出现误写寄存器的问题。

## 2.3 RegWrite 信号

RegWrite 表示是否写寄存器。

会写寄存器的指令包括：

add
slt
addi
lw

因此推荐写法：

RegWrite = ADD OR SLT OR ADDI OR LW

不要简单写成：

RegWrite = R_TYPE OR ADDI OR LW

因为 syscall 也是 R_TYPE，但 syscall 不应该写寄存器。

如果一定要使用 R_TYPE，应写成：

RegWrite = R_TYPE AND NOT SysCall OR ADDI OR LW

## 2.4 Halt 信号

syscall 指令用于停机。

完整判断条件为：

Halt = R_TYPE AND SysCall

也就是：

Halt = (OP == 000000) AND (Func == 001100)

Halt 不应接到 Reset 或 Clear。它不是清零信号，而是停机信号。

较合理的连接方式是：

Halt → CPU 顶层 Halt 输出
NOT Halt → PC 寄存器使能
RegWrite_final = RegWrite AND NOT Halt
MemWrite_final = MemWrite AND NOT Halt

这样 syscall 后，PC、寄存器堆和数据存储器都不会继续被错误更新。

## 2.5 sort.hex 应加载到指令 ROM

实验初期曾将 sort.hex 加载到 RAM 中，导致自动评测时显示指令数据没有正确加载。

原因是：

RAM：运行时随机存储器，内容可能不会作为电路初始内容保存
ROM：只读存储器，适合作为指令存储器，内容可随 .circ 文件保存

正确做法是：

PC → 指令 ROM → IR

将 sort.hex 加载进指令 ROM，并保存 .circ 文件。

数据 RAM 用于 lw/sw 运行时读写，不需要预先加载 sort.hex。

# 三、多周期微程序 MIPS 设计

## 3.1 微程序控制器基本思想

多周期 CPU 中，一条机器指令不再一个周期内完成，而是被拆分为若干个微周期。

例如：

lw rt, offset(rs)

可以拆为：

取指
译码
计算访存地址
读数据存储器
写回寄存器

每个微周期由一条微指令控制。

微指令中每个字段对应一个控制信号，例如：

ALUOutWrite
PcSrc
AluSrcA
AluSrcB
MemToReg
RegDst
IrWrite
PcWrite
RegWrite
MemWrite
MemRead
BEQ
BNE
ALUControl
P
下址字段

## 3.2 本实验中采用的控制信号定义

### AluSrcA

AluSrcA = 0 → ALU A端选择 PC
AluSrcA = 1 → ALU A端选择寄存器堆读出的 R1

### AluSrcB

AluSrcB = 00 → ALU B端选择寄存器堆读出的 R2
AluSrcB = 01 → ALU B端选择常数 1
AluSrcB = 11 → ALU B端选择符号扩展后的立即数

由于本实验指令存储器按字寻址，所以取指时 PC 加 1，而不是加 4。

### ALUControl

ALUControl = 00 → 运算器做加法
ALUControl = 01 → 运算器做减法
ALUControl = 10 → 运算方式由 Func 字段决定
ALUControl = 11 → 停机控制

本实验中的 ALU 控制分为两级：

ALUControl：微指令中的 ALU 控制字段
ALU_OP：真正送入 ALU 的运算选择信号

对应关系为：

ALUControl = 00 → ALU_OP 选择加法
ALUControl = 01 → ALU_OP 选择减法
ALUControl = 10 → ALU_OP 由 Func 字段决定
ALUControl = 11 → 手动令 ALU_OP = 1111，表示停机

因此，在停机判断中，最终检测的是：

ALU_OP = 1111

而不是简单检测 ALUControl = 11。

### PcSrc

PcSrc = 0 → PC 选择 PC + 1
PcSrc = 1 → PC 选择 ALUOut，即分支目标地址

注意：PcSrc = 1 不应该选择当前 ALUResult。
因为 beq/bne 执行阶段当前 ALU 正在做 R1 - R2，如果相等，当前 ALUResult 为 0；若此时 PC 选择当前 ALUResult，就会错误跳到 0 地址。

### RegDst

RegDst = 0 → 写 rt
RegDst = 1 → 写 rd

### MemToReg

MemToReg = 0 → 寄存器写回数据来自 ALUOut
MemToReg = 1 → 寄存器写回数据来自 MDR

注意：MemToReg 只控制寄存器写回数据来源，不控制数据 RAM 的写入数据来源。

### ALUOutWrite

实验中原本的 IorD 信号没有使用，因此将其重新定义为：

ALUOutWrite = 1 → ALUOut ← ALUResult
ALUOutWrite = 0 → ALUOut 保持不变

这是多周期 CPU 中非常关键的控制信号。
ALUOut 用来保存跨周期使用的 ALU 结果，包括访存地址、R 型运算结果、addi 运算结果、分支目标地址等。

# 四、微指令设计

## 4.1 取指微指令

取指阶段完成：

IR ← ROM[PC]
PC ← PC + 1

控制信号：

AluSrcA     = 0
AluSrcB     = 01
ALUControl  = 00
PcSrc       = 0
PcWrite     = 1
IrWrite     = 1
MemRead     = 1
P           = 0
下址字段     = 0001

含义是：

从指令 ROM 中读出当前 PC 指向的指令，写入 IR；
同时 ALU 计算 PC + 1，并写回 PC；
下一微地址跳转到译码阶段。

## 4.2 译码微指令

译码阶段主要完成两件事：

- 根据当前 IR 中的 OP / Func 判断下一条微指令地址。

- 提前计算分支目标地址。

因为取指阶段已经执行：

PC ← PC + 1

所以译码阶段可以计算：

ALUOut ← PC + SignExt(imm)

这就是 beq/bne 成立时的目标地址。

控制信号：

AluSrcA     = 0
AluSrcB     = 11
ALUControl  = 00
ALUOutWrite = 1
P           = 1

其他写使能为 0：

PcWrite  = 0
IrWrite  = 0
RegWrite = 0
MemWrite = 0
MemRead  = 0

P = 1 表示启用地址转移逻辑，由判断逻辑根据当前指令类型产生下一微地址。

## 4.3 lw 微程序

lw rt, offset(rs) 的功能是：

Reg[rt] ← Mem[Reg[rs] + SignExt(offset)]

分为 3 个微周期。

### LW1：计算有效地址

ALUOut ← R1 + SignExt(imm)

控制信号：

AluSrcA     = 1
AluSrcB     = 11
ALUControl  = 00
ALUOutWrite = 1
下址字段     = LW2

### LW2：读数据存储器

MDR ← DataRAM[ALUOut]

控制信号：

MemRead  = 1
MDRWrite = 1
下址字段   = LW3

### LW3：写回寄存器

Reg[rt] ← MDR

控制信号：

RegDst   = 0
MemToReg = 1
RegWrite = 1
下址字段   = 0000

## 4.4 sw 微程序

sw rt, offset(rs) 的功能是：

Mem[Reg[rs] + SignExt(offset)] ← Reg[rt]

分为 2 个微周期。

### SW1：计算有效地址

ALUOut ← R1 + SignExt(imm)

控制信号：

AluSrcA     = 1
AluSrcB     = 11
ALUControl  = 00
ALUOutWrite = 1
下址字段     = SW2

### SW2：写数据存储器

DataRAM[ALUOut] ← R2

控制信号：

MemWrite    = 1
ALUOutWrite = 0
下址字段      = 0000

注意：

DataRAM_addr = ALUOut[9:0]
DataRAM_Din  = R2

MemToReg 不参与 sw 的数据写入。

## 4.5 R 型指令微程序

以 add、slt 为例。

### Rtype 执行阶段

ALUOut ← R1 op R2

控制信号：

AluSrcA     = 1
AluSrcB     = 00
ALUControl  = 10
ALUOutWrite = 1
下址字段     = Rtype写回

其中 ALUControl = 10 表示由 Func 字段决定具体 ALU 操作。

### Rtype 写回阶段

Reg[rd] ← ALUOut

控制信号：

RegDst   = 1
MemToReg = 0
RegWrite = 1
下址字段   = 0000

## 4.6 addi 微程序

addi rt, rs, imm 的功能是：

Reg[rt] ← Reg[rs] + SignExt(imm)

分为两个微周期。

### ADDI 执行阶段

ALUOut ← R1 + SignExt(imm)

控制信号：

AluSrcA     = 1
AluSrcB     = 11
ALUControl  = 00
ALUOutWrite = 1
下址字段     = ADDI写回

### ADDI 写回阶段

Reg[rt] ← ALUOut

控制信号：

RegDst   = 0
MemToReg = 0
RegWrite = 1
下址字段   = 0000

注意：addi 写的是 rt，不是 rd。

## 4.7 beq / bne 微程序

由于本实验指令存储器按字寻址，所以分支目标地址为：

BranchTarget = PC + SignExt(imm)

不需要左移 2 位。

译码阶段已经提前计算：

ALUOut ← PC + SignExt(imm)

### BEQ 执行阶段

beq 判断：

if R1 == R2:
    PC ← ALUOut

执行阶段 ALU 做：

ALUResult = R1 - R2

控制信号：

AluSrcA     = 1
AluSrcB     = 00
ALUControl  = 01
BEQ         = 1
PcSrc       = 1
ALUOutWrite = 0
下址字段     = 0000

### BNE 执行阶段

bne 判断：

if R1 != R2:
    PC ← ALUOut

控制信号：

AluSrcA     = 1
AluSrcB     = 00
ALUControl  = 01
BNE         = 1
PcSrc       = 1
ALUOutWrite = 0
下址字段     = 0000

基础 PC 写使能逻辑为：

PC_WE_raw = PcWrite OR (BEQ AND Zero) OR (BNE AND NOT Zero)

## 4.8 syscall 微程序

syscall 用于停机。

因为 syscall 的 OP = 000000，所以它同时满足：

R_TYPE  = 1
SysCall = 1

这不是无关项，而是真实会出现的组合。

SysCall 微指令建议设置为：

ALUOutWrite = 0
PcWrite     = 0
IrWrite     = 0
RegWrite    = 0
MemWrite    = 0
MemRead     = 0
BEQ         = 0
BNE         = 0
ALUControl  = 11
P           = 0
下址字段     = 1101

这里的 ALUControl = 11 会经过 ALU 控制器，使最终送入 ALU 的 ALU_OP 变为：

ALU_OP = 1111

推荐让 SysCall 状态自循环：

SysCall → SysCall → SysCall

也就是：

P = 0
下址字段 = 1101

这样停机信号可以持续保持，避免只产生一个周期的 Halt 后 CPU 又继续运行。

# 五、地址转移逻辑设计

译码阶段 P = 1，由地址转移逻辑根据指令类型选择下一微地址。

假设微地址分配如下：

| 指令类型 | 下一微地址 |
| --- | --- |
| 普通 RType | 0111 |
| LW | 0010 |
| SW | 0101 |
| BEQ | 1001 |
| BNE | 1010 |
| SysCall | 1101 |
| ADDI | 1011 |

由于 syscall 同时满足 R_TYPE = 1 和 SysCall = 1，因此应让 SysCall 优先级高于普通 R 型。

推荐生成普通 R 型信号：

R_NORMAL = R_TYPE AND NOT SysCall

地址转移逻辑中使用 R_NORMAL，而不是原始 R_TYPE。

也就是说：

R_NORMAL → R型入口
SysCall  → syscall入口

这样可以避免 syscall 被错误跳转到普通 R 型执行入口。

# 六、PC 写使能与 Halt 屏蔽逻辑

## 6.1 基础 PC 写使能

基础 PC 写使能为：

PC_WE_raw = PcWrite OR (BEQ AND Zero) OR (BNE AND NOT Zero)

其中：

PcWrite = 1       → 取指阶段无条件更新 PC
BEQ AND Zero      → beq 成立时更新 PC
BNE AND NOT Zero  → bne 成立时更新 PC

## 6.2 根据 ALU_OP 生成 Halt 屏蔽

后续为了防止进入停机状态后 PC 继续更新，在原有 PC 写使能逻辑后增加了 Halt 屏蔽逻辑。

本实验中 ALU 控制器的设计为：

ALUControl = 00 → ALU_OP 选择加法
ALUControl = 01 → ALU_OP 选择减法
ALUControl = 10 → ALU_OP 由 Func 决定
ALUControl = 11 → 手动令 ALU_OP = 1111，表示停机

因此，停机判断通过最终的 ALU_OP 完成。

通过分线器取出 ALU_OP 四位：

ALU_OP[3]
ALU_OP[2]
ALU_OP[1]
ALU_OP[0]

当四位全为 1 时，认为进入停机状态：

Halt = ALU_OP[3] AND ALU_OP[2] AND ALU_OP[1] AND ALU_OP[0]

用与非门得到停机屏蔽信号：

NOT_Halt = NOT(ALU_OP[3] AND ALU_OP[2] AND ALU_OP[1] AND ALU_OP[0])

最终 PC 写使能为：

PC_WE = PC_WE_raw AND NOT_Halt

即：

PC_WE =
[PcWrite OR (BEQ AND Zero) OR (BNE AND NOT Zero)]
AND
NOT(ALU_OP[3] AND ALU_OP[2] AND ALU_OP[1] AND ALU_OP[0])

当执行 syscall 时，微指令中设置：

ALUControl = 11

ALU 控制器输出：

ALU_OP = 1111

于是：

NOT_Halt = 0
PC_WE = 0

PC 写使能被强制关闭，PC 保持不变，CPU 稳定停在 syscall 状态。

需要注意的是，这种设计成立的前提是：

ALU_OP = 1111 只用于停机状态

如果后续扩展 ALU 运算时需要使用 1111 表示其他运算，就应改为单独设置 Halt 控制信号，而不是从 ALU_OP 推导停机。

# 七、实验过程中遇到的问题及解决办法

## 7.1 单周期中控制信号异常：最初误判为隧道冲突，最终发现是与门输入误连

### 现象

在单周期硬布线控制器中，某些控制信号接入后会出现异常。

最开始测试时发现：

OP = 100011
OP = 001000

这两个情况容易出现错误。

由于 100011 是 lw，001000 是 addi，最初怀疑是 LW 隧道和 ADDI 隧道发生了同名冲突，或者某个 ADDI 信号被误命名为 LW。

### 最终原因

后续检查发现，根本原因不是隧道命名冲突，而是两根本应独立的信号线在与门输入附近被误连到了一起。

也就是说，两个不同的控制条件在进入逻辑门前已经被短接，导致它们不再是独立信号。

这会造成类似现象：

某条指令译码信号为 1 时，
另一条本不相关的控制信号也被牵连，
从而使控制逻辑输出异常或出现 x。

### 解决办法

重新检查门电路输入端附近的连接点，确认：

每根指令译码信号独立进入逻辑门
不应该相连的线之间没有节点
交叉线没有误形成连接点

尤其在 Logisim / Digital 中，线交叉和线连接很容易混淆，应重点检查黑点连接处。

修正后，各控制信号恢复正常。

### 经验总结

遇到控制信号异常时，不应只检查隧道名称，还要检查：

1. 同名隧道是否短接了多个输出源
2. 门电路输入端附近是否有误连
3. 交叉线是否被错误连成节点
4. 多输入门的每个输入是否来自预期信号

## 7.2 sort.hex 放入 RAM 后自动评测无法识别

### 现象

本地运行时似乎能加载程序，但自动评测显示没有加载指令数据。

### 原因分析

最初将 sort.hex 加载到了 RAM 中。
但是 RAM 的内容不一定会作为电路文件初始内容保存。

### 解决办法

指令存储器应使用 ROM：

PC → 指令 ROM → IR

将 sort.hex 加载进指令 ROM，并保存 .circ 文件。

数据 RAM 不需要预先加载 sort.hex。

## 7.3 beq 执行后卡住，IR 不更新

### 现象

程序执行到 beq 后，IR 不再更新。

### 原因分析

IR 只在取指阶段更新。
如果执行 beq 后无法回到取指微地址，IR 就不会更新。

常见原因包括：

1. BEQ 微指令中 P = 1，导致继续根据当前 IR 译码，又回到 BEQ 状态
2. BEQ 微指令的下址字段没有设置为 0000
3. PcSrc = 1 错误连接到当前 ALUResult，导致相等时 PC 被写成 0
4. PC 写使能逻辑没有正确包含条件分支

### 解决办法

BEQ 微指令中：

P = 0
下址字段 = 0000
PcSrc = 1
BEQ = 1
ALUOutWrite = 0

PC 写使能应为：

PC_WE_raw = PcWrite OR (BEQ AND Zero) OR (BNE AND NOT Zero)

PcSrc = 1 应选择译码阶段保存的 ALUOut，而不是当前 ALUResult。

## 7.4 lw 后寄存器出现 xxxxxx

### 现象

执行冒泡排序程序时，$19、$20 等寄存器变成 xxxxxx。

### 原因分析

最初没有设置 MDR，但仍然把 lw 分成 3 个微周期：

LW1：计算地址
LW2：读内存
LW3：写回寄存器

如果没有 MDR，LW2 读出的数据无法保持到 LW3。
LW3 写回时，数据 RAM 输出可能已经变为未知值，导致寄存器写入 xxxxxx。

### 解决办法

增加 MDR：

LW2：MDR ← DataRAM[ALUOut]
LW3：Reg[rt] ← MDR

同时 MemToReg = 1 时选择 MDR 写回寄存器。

## 7.5 ALUOut 被错误覆盖导致访存地址错误

### 现象

sw/lw 的地址不正确，例如第一条 sw 本应访问 0x200，却出现 0x202。

### 原因分析

译码阶段计算了：

ALUOut ← PC + SignExt(imm)

对于第一条 sw，PC 约为 2，因此 ALUOut 可能变成：

0x202

如果 SW1 没有正确覆盖 ALUOut，SW2 就会使用错误地址。

### 解决办法

增加 ALUOutWrite 信号，并连接到 ALUOut 寄存器的使能端。

在 SW1 中：

AluSrcA     = 1
AluSrcB     = 11
ALUControl  = 00
ALUOutWrite = 1

在 SW2 中：

ALUOutWrite = 0
MemWrite    = 1

这样 SW2 会使用上一拍 SW1 正确计算出的地址。

## 7.6 sw 写入数据错误

### 现象

初始化数组时，从 0x200 开始查看 RAM，发现数据错位或写入了类似 5, 8, b, e 的值。

### 原因分析

sw rt, offset(rs) 的数据流应为：

地址 = Reg[rs] + SignExt(offset)
写入数据 = Reg[rt]

对于：

ae300200    sw $s0, 0x200($s1)

应有：

rs = $s1
rt = $s0

所以：

地址 = Reg[$s1] + 0x200
写入数据 = Reg[$s0]

如果数据 RAM 的写入端 MDin 接成了 R1、PC、ALUResult 或 ALUOut，就会写错。

### 解决办法

数据 RAM 写入数据端固定接：

MDin = R2

其中：

R1 = Reg[rs]
R2 = Reg[rt]

## 7.7 addi 写回错误

### 现象

第一条指令：

2010ffff    addi $s0, $zero, -1

执行后 $s0 没有得到 0xffffffff，导致后续 sw 写入数据错误。

### 原因分析

addi 的目标寄存器是 rt，不是 rd。

同时 addi 的写回数据应该来自 ALUOut，不是主存或 MDR。

### 解决办法

ADDI 执行阶段：

ALUOut ← R1 + SignExt(imm)

控制信号：

AluSrcA     = 1
AluSrcB     = 11
ALUControl  = 00
ALUOutWrite = 1

ADDI 写回阶段：

Reg[rt] ← ALUOut

控制信号：

RegDst   = 0
MemToReg = 0
RegWrite = 1

同时确认立即数使用符号扩展，而不是零扩展。

## 7.8 MemToReg 错接到主存数据选择器

### 现象

addi、sw 等指令行为异常，数据写入错误。

### 原因分析

最初直接套用了单周期 MIPS 的数据通路，将 MemToReg 接到了主存后面的数据选择器，用来选择主存数据或寄存器堆数据。

但在多周期 CPU 中，MemToReg 的作用应该是：

选择寄存器堆写回数据来自 ALUOut 还是 MDR

而不是控制主存写入数据。

### 解决办法

正确连接：

ALUOut ───────┐
              MUX ───→ RegFile.WD
MDR ──────────┘
        ↑
     MemToReg

即：

MemToReg = 0 → RegFile.WD = ALUOut
MemToReg = 1 → RegFile.WD = MDR

数据 RAM 写入端独立连接：

DataRAM.Din = R2

## 7.9 syscall 同时满足 RType 和 SysCall

### 现象

地址转移逻辑参考平台提示设计后，syscall 可能跳到普通 R 型入口，而不是停机入口。

### 原因分析

syscall 的 OP = 000000，因此：

R_TYPE  = 1
SysCall = 1

这不是无关项，而是真实会出现的组合。

### 解决办法

定义普通 R 型信号：

R_NORMAL = R_TYPE AND NOT SysCall

地址转移逻辑使用：

R_NORMAL → R型入口
SysCall  → syscall入口

SysCall 优先级必须高于普通 R 型。

## 7.10 为 PC 写使能增加 Halt 屏蔽

### 现象

进入 syscall 后，如果 PC 写使能没有被额外屏蔽，CPU 仍可能继续更新 PC，导致停机不稳定。

### 原因分析

原始 PC 写使能为：

PC_WE_raw = PcWrite OR (BEQ AND Zero) OR (BNE AND NOT Zero)

在停机状态下，理论上不希望 PC 继续发生任何更新。

本实验中，syscall 微指令设置：

ALUControl = 11

而 ALU 控制器在 ALUControl = 11 时手动输出：

ALU_OP = 1111

因此可以通过检测 ALU_OP 是否全为 1 来生成停机屏蔽信号。

### 解决办法

通过分线器取出 ALU_OP 四位：

ALU_OP[3]
ALU_OP[2]
ALU_OP[1]
ALU_OP[0]

用与非门得到：

NOT_Halt = NOT(ALU_OP[3] AND ALU_OP[2] AND ALU_OP[1] AND ALU_OP[0])

最终 PC 写使能为：

PC_WE = PC_WE_raw AND NOT_Halt

即：

PC_WE =
[PcWrite OR (BEQ AND Zero) OR (BNE AND NOT Zero)]
AND
NOT(ALU_OP[3] AND ALU_OP[2] AND ALU_OP[1] AND ALU_OP[0])

当 ALU_OP = 1111 时：

NOT_Halt = 0
PC_WE = 0

PC 保持不变，从而使 CPU 稳定停机。

# 八、最终推荐数据通路总结

## 8.1 寄存器堆读端

R#1 = IR[25:21]   // rs
R#2 = IR[20:16]   // rt

输出：

R1 = Reg[rs]
R2 = Reg[rt]

## 8.2 ALU 输入

ALU A端：
0 → PC
1 → R1

ALU B端：
00 → R2
01 → 1
11 → SignExt(imm)

## 8.3 ALU 控制器

本实验中，ALUControl 先决定 ALU 控制器的选择方式，再由 ALU 控制器输出最终的 ALU_OP。

ALUControl = 00 → ALU_OP 选择加法
ALUControl = 01 → ALU_OP 选择减法
ALUControl = 10 → ALU_OP 由 Func 字段决定
ALUControl = 11 → ALU_OP = 1111，表示停机

其中 ALU_OP = 1111 被用作停机标志，并参与 PC 写使能屏蔽。

## 8.4 ALUOut

ALUOutWrite = 1 → ALUOut ← ALUResult
ALUOutWrite = 0 → ALUOut 保持

用于保存：

访存地址
R型运算结果
ADDI 运算结果
分支目标地址

## 8.5 数据 RAM

DataRAM.addr = ALUOut[9:0]
DataRAM.Din  = R2
DataRAM.Dout → MDR

## 8.6 寄存器堆写回

写寄存器号：

RegDst = 0 → rt
RegDst = 1 → rd

写回数据：

MemToReg = 0 → ALUOut
MemToReg = 1 → MDR

写使能：

RegWrite = 1 → 写寄存器

## 8.7 PC 写入

基础写使能：

PC_WE_raw = PcWrite OR (BEQ AND Zero) OR (BNE AND NOT Zero)

停机屏蔽：

NOT_Halt = NOT(ALU_OP[3] AND ALU_OP[2] AND ALU_OP[1] AND ALU_OP[0])

最终写使能：

PC_WE = PC_WE_raw AND NOT_Halt

PC 输入：

PcSrc = 0 → PC + 1
PcSrc = 1 → ALUOut

# 九、实验收获

本次实验最大的体会是：单周期 CPU 和多周期 CPU 的数据通路不能简单照搬。

单周期 CPU 中，许多信号只需要在一个周期内完成组合逻辑选择；但多周期 CPU 中，中间结果必须跨周期保存，因此必须增加或正确使用以下暂存部件：

IR
MDR
ALUOut
R1 / R2 暂存

同时，微程序控制器的核心不是简单地产生控制信号，而是要保证：

每个微周期只做当前周期应该做的事；
需要跨周期使用的数据必须被寄存器保存；
写使能只能在真正写入的周期打开；
地址转移逻辑必须覆盖真实会出现的所有组合；
停机状态必须稳定保持，防止 PC 继续更新。

本次调试中最关键的经验包括：

- MemToReg 只控制寄存器写回来源，不控制主存写入来源。

- sw 的写入数据来自 rt，即 R2。

- lw 必须通过 MDR 保存内存读出数据。

- ALUOut 必须有写使能，避免在后续微周期被覆盖。

- beq/bne 的 PC 目标应该来自提前保存的 ALUOut，不是当前 ALUResult。

- syscall 同时满足 R_TYPE = 1 和 SysCall = 1，必须让 SysCall 优先。

- 指令存储器应使用 ROM 保存 sort.hex，数据 RAM 用于运行时读写。

- 控制信号异常时，既要检查隧道命名，也要检查门电路输入端是否误连。

- PC 写使能应增加停机屏蔽，保证 syscall 后 PC 不再更新。

- 若使用 ALU_OP = 1111 作为停机标志，需要保证该编码不会被其他 ALU 运算复用。

通过这次实验，我对 MIPS 控制器从硬布线实现到微程序实现的区别有了更清晰的理解，也更加理解了多周期 CPU 中“暂存寄存器”“微操作分解”和“控制信号时序”的重要性。